Memorial Descritivo

Mercado Distrital de Santa Tereza – Belo Horizonte/MG

A proposta projetual consiste em uma intervenção no espaço com o intuito de oferecer uma melhor estrutura ao Mercado Distrital, explorando as áreas para atividades como o Comércio, Lazer e Cultura, além dos serviços de Administração.

Em conjunto com o Movimento Salve Santa Tereza, o projeto tem como propósito a reabertura do mercado, visto que esse é um espaço com grande potencial a ser aproveitado pela população do bairro e da região.

# Histórico

O bairro Santa Tereza foi fundado em 1896, caracterizado por seu clima ameno e proximidade com a ferroviária. O bairro, hoje, tem garantida a proteção de seu conjunto urbano, além de aproximadamente 290 imóveis e 4 praças indicadas ao tombamento do patrimônio municipal. Desse modo, sua característica familiar e boêmia faz dele um bairro que se destaca na cidade, por parecer uma cidade do interior inserida na grande metrópole.

Em 1910, o terreno onde se encontra o mercado atualmente, abrigava uma das mais importantes edificações do bairro, o Hospital do Isolado, o qual era destinado ao tratamento de doenças psíquicas e infectocontagiosas.

Entretanto, depois de anos sem utilização, o prédio que anteriormente abrigava o hospital foi demolido. Com isso, outras edificações foram construídas no terreno, dando origem ao Mercado Distrital de Santa Tereza e a Escola Pedro Américo.

O Mercado foi destinado ao comércio de mercadorias dos pequenos produtores, e funcionando com aproximadamente 100 boxes, alavancou muitas vendas locais. Porém, teve seu fim em 2007 devido à concorrência com as grandes redes de supermercados que surgiram no bairro.

Diante disso e de outras questões, criou-se uma associação de moradores para lutar pelas causas e direitos da população local. E com o propósito de reabrir o mercado com sua função inicial, foi criado o movimento Salve Santa Tereza, que através de eventos como Mercado Vivo e Mercado Vivo + Verde, promoveu a ocupação do mercado, por meio de apresentações e intervenções artísticas.

# O espaço atual

O edifício encontra-se em uma quadra com acessos pela Rua São Gotardo, Rua Alvinópolis, Rua Pirite e Rua Silvianópolis, no bairro Santa Tereza, localizado na Zona Leste de Belo Horizonte/MG.

Atualmente, o edifício permanece desativado, tendo somente algumas atividades em sua área externa, promovidas pelo movimento Salve Santa Tereza, através dos eventos Mercado Vivo + Verde.

A edificação está em bom estado de conservação, necessitando apenas de reparos e manutenções para sua utilização. Algumas adaptações também são necessárias nas áreas molhadas, como ampliações das instalações sanitárias, visto que as existentes não são suficientes para as atividades desenvolvidas no espaço.

# Proposta Arquitetônica

A proposta consiste em uma intervenção no espaço para reabertura do mercado, tendo como principal objetivo a flexibilidade, além de exercer o mínimo de modificações, visando assim o menor custo.

Trabalhando com os espaços já existentes, propõe-se uma nova pintura interna e externa do conjunto, sendo que o plano de ação aspira uma mão de obra por mutirões nas pinturas e doações de empresas para o material necessário, como tintas, rolos e lixas.

As maiores intervenções estão relacionadas às melhorias das áreas molhadas, como banheiros e cozinhas. Aconselhamos a revisão do projeto no local, com o

aproveitamento de louças existentes e instalação de apenas o necessário de acordo com a demanda, para amenizar os custos.

O grande diferencial desse projeto foi a diversidade de atividades que podem ocorrer no mercado, propondo um uso diurno e noturno. Dessa maneira, percebe- se que o espaço tem um grande potencial para promover atividades para o bairro e para a região. Assim, o programa das atividades foi sistematizado nos seguintes eixos:

# Administração

No segundo pavimento encontram-se espaços como salas de reuniões, auditório, sala de oficinas, sala de aula/laboratório, copa, cozinha, banheiros, os quais são destinados para a parte administrativa do prédio. E além disso, alguns dos espaços são destinados para reuniões e encontros do movimento Salve Santa Tereza.

# Comercial

54 bancadas em boxes modulados, de 18,00 m² (4,00m x 4,50m), foram destinadas aos comerciantes locais de hortifrutigranjeiros, secos e molhados, produtos artísticos, artesanatos, variedades e flora.

O conjunto apresenta também três áreas fixas para locação de usos diversos, com 32,00m² cada, uma área de 307,00m² para instalação de uma drogaria, 302,62 m² reservados para um mercado agroecológico, além de espaços com estrutura para a instalação de três bares e um restaurante.

# Estacionamento

O projeto propõe a permanência do estacionamento existente na entrada principal do mercado, com acesso pela Rua São Gotardo, totalizando 32 vagas. Além disso, propomos também um outro estacionamento com 24 vagas, a ser implantado na antiga quadra, tendo acesso pela Rua Pirite, para aproveitar o fluxo de carros que já existe pelo acesso de carga e descarga.

# Instalações

Foram aproveitadas duas áreas molhadas com instalação hidrossanitárias existentes, sendo um banheiro masculino e um banheiro feminino. Porém, foi observado, de acordo com a demanda do espaço, a necessidade de instalar de mais dois banheiros no conjunto, um feminino e um masculino.

Com relação às áreas das cozinhas, foram aproveitadas algumas das instalações, para amenizar os custos, e sugere-se novas instalações para suprir a demanda dos bares e do restaurante propostos por esse projeto.

# Lazer e Cultura

Foram propostos espaços destinados para convivência e lazer, na parte interna e externa do mercado:

Área interna: foi reservada uma área livre para apresentações artísticas, dentre diversos outros tipos de atividades, e na área de projeção do reservatório de água, foi proposto um lounge, com mobiliário flexível de mesas, cadeiras e puffs, para proporcionar um local de encontro dos usuários. Além disso, nas áreas de bares, cafés/lanchonetes e restaurante, também foi proposto um mobiliário para  interação com os espaços de circulação.

Área externa: sugere-se que o fechamento lateral da Rua Alvianópolis seja removido, para a garantia de uma maior permeabilidade do terreno com a rua, promovendo assim a interação dos espaços. Outra questão importante a ser providenciada é a iluminação das áreas externas, visto que uma boa iluminação pode proporcionar uma maior segurança ao local, estimulando o uso do espaço mesmo durante o período da noite.

Propomos um espaço externo flexível que atenda a demanda de aulas de ginática, ioga, encontros, jogos, entre outros tipos de atividades. Através do restaurante/café com acesso a uma área externa, promove-se a interação do espaço interno e externo do mercado, além da instalação de mobiliários que estimulam a permanência de usuários. Sem contar com todo o desenho de paginação e a

utilização das próprias caixas de feira como novos mobiliários, para as diversas áreas externas ao mercado.